Annex: Mesures i criteris que cal tenir en compte per recuperar una zona després d’un incendi.

Des de la IAEDEN-Salvem l’Empordà, davant les diferents iniciatives que estan sortint a internet, de manera més o menys estructurades, de plantada d’arbres o de fer accions de recuperació volem fer una crida a la calma i serenitat. Volem recordar els criteris científics basats en evidències i coneixements que s’han de tenir en compte amb una situació d’aquest tipus. Un exemple el podem trobar en aquestes recomanacions.

Font: Jorge Mataix-Solera, professor d’Edafologia Ambiental de la Universitat Miguel Hernández d’Elx (UMH). Coordinador de FUEGORED, xarxa on cada vegada hi ha més presència de gestors que tracten d’apropar la recerca a la gestió forestal. El 2012 la xarxa es compon ja de més de 200 membres, investigadors de més de 30 universitats i centres de tot l’estat així com destacats investigadors estrangers procedents de països com Austràlia, Estats Units, Portugal, Lituània o Regne Unit (https://sites.google.com/site/fuegorednet/).

1. No repoblar entre 12 i 24 mesos després de l’incendi. El sòl passa durant els primers mesos per “una finestra temporal de risc de degradació”. És un sistema molt fràgil que implica que els primers centímetres de profunditat queden afectats. El mateix sòl ha de regenerar-se abans de dur a terme qualsevol tipus d’intervenció humana.

2. Reforestar sense utilitzar maquinària per tal de conservar el banc de llavors edàfic. És important repoblar amb espècies autòctones i fer-ho quan el sòl gaudeix d’humitat suficient perquè la plantada arreli. Durant l’hivern seria una bona època. I només si cal. En gran part de les zones el medi es pot auto-reforestar sense la nostra ajuda.

3. Protegir de l’erosió. Si es vol protegir d’una possible erosió per pluges torrencials, l’actuació ha de ser en aquest cas immediata, com més aviat possible. En aquest sentit aplicar matèria orgànica podria ser efectiu. Sovint es formen, de manera natural, encoixinats d’acícules de pi. Un exemple de com la pròpia natura protegeix el sòl de l’impacte de les gotes de pluja. Hi haurà zones on el sòl s’ha quedat en molt males condicions i on ni tan sols una reforestació podria ser un èxit. Per a aquestos casos l’aplicació d’algun substrat orgànic, compost, podria funcionar.

4. Consultar a professionals. Cal diagnosticar per poder decidir que és el millor en cada cas, i en cada zona afectada. De vegades és millor deixar que la natura es recuperi per si sola, però qualsevol decisió s’ha de basar en un diagnòstic.